功率预测业务全景脉络

（大纲）

一、业务定位与预测目标

预测类型划分：短期（日前0-3天）、超短期（0-4小时滚动）、中长期（月度/季度）

时间粒度与起报时次：15分钟分辨率，每日多个固定起报时次

上报与考核约束：电网双细则考核规则、上报时间窗口、准确率与合格率门槛

二、气象数据供应链

数据下载

多源数值天气预报的定时下载与落盘，涵盖全球模式、区域高分辨率模式、集合预报

解析与标准化

不同格式（GRIB/NC等）解析、坐标对齐、变量提取、统一存储格式

中尺度数值模拟与降尺度

以全球模式（如EC、GFS）为背景场驱动中尺度模式（如WRF），进行区域高分辨率模拟与降尺度

将粗分辨率全球预报细化到场站周边数公里级网格，捕捉地形、微气候带来的局地气象特征

物理参数化方案配置：微物理、积云、边界层、辐射等方案的选择与调优

模拟结果后处理：风速垂直插值到轮毂高度、辐照度斜面转换、数据质量检验

多源管理

多气象源的注册、配置、优先级管理，支持随时增减气象源

数据中断应对

下载失败自动重试、备用源切换、历史数据兜底、中断告警与人工介入

数据质量监控

到达时效监控、完整性校验、异常值自动告警

三、场站数据采集与治理

实测数据接入

实测功率、风机/逆变器运行数据、测风塔/气象站观测数据的接入

静态参数管理

装机容量、设备参数、光伏板倾角与方位角、场站经纬度的配置与维护

数据质量控制

异常值检测与修正、停机/限电/检修等非正常运行时段剔除、缺失值插值补全

分布式场站适配

分散式场站的特殊数据处理逻辑

四、特征工程与建模

时间特征

日内周期编码，表征季节与日内规律

气象特征变换

NWP风速→功率映射修正、辐照度斜面转换（水平面→组件倾角面）

空间特征

网格气象场空间特征提取、多源网格拼接与筛选

时序特征

前后时段位移特征、滚动统计量

预测建模

物理模型：基于中尺度模拟高分辨率气象场，通过风机功率曲线/光伏理论模型直接推算功率，不依赖历史训练数据

统计与机器学习：梯度提升树（LightGBM/XGBoost）、多层感知机，训练快、可解释性强

深度学习：ConvLSTM提取气象场时空演变、注意力机制自动加权重要通道、多任务学习（风速辅助+功率主任务联合训练）

多模型集成融合、天气分类后分别建模（雨/阴/晴）

建模模式

整点训练+插值（高效）、多输出独立建模（精细）

五、后处理与结果保障

物理约束

功率限幅到合法范围、切出风速处理、光伏夜间置零

曲线修正

波谷下拉拉伸、平滑处理

合理性校验

功率-辐照度匹配检验、抛物线拟合度、满发检测、变化率异常检测

不确定性量化

基于历史误差分布估计预测置信区间

六、模型管理与迭代

生命周期管理

训练 → 评估 → 择优 → 发布 → 预测 → 调度，闭环运转

评估体系

多场景多指标评估，评估与择优分离（支持不影响线上的纯回测）

自动择优

同一场站多模型按评估得分排序，自动选用最优上线，次优模型兜底

版本迭代

模型版本管理、参数调优、持续迭代上线

七、运行调度与发布

定时预测

按起报时次自动触发预测全流程

结果发布

预测结果入库、上报推送（对接电网报送通道）

运行监控

训练/预测状态追踪、失败重跑、异常告警

调度管理

定时任务配置、依赖编排、执行日志

八、准确率运维与考核分析

日常运维监控

各场站准确率/合格率日报、周报、月报，异常场站自动标红

偏差分析

预测-实测偏差归因分析（气象源偏差/模型偏差/数据缺失/限电未剔除等），输出分析报告

考核追踪

对接电网考核结果，统计考核电量与罚款金额，跟踪改善趋势

考核计算工具

按各省份双细则规则开发的考核电量计算器，支持本地化预核算与"如果怎样"分析

区域对标

区域内场站横向对比、同类型场站基准对标、短板定位

九、客户服务与交付

报表交付

向业主/电网定期交付预测报表、准确率报告

可视化看板

场站预测曲线、实测对比、气象数据展示

异常响应

突发准确率下降的快速响应与处置

新场站接入

新场站从数据接入、模型配置到上线的标准化交付流程

十、平台化与工具链

算法平台

组件化拖拽编排、DAG流水线引擎、训练/评估/发布全链路工具

数据平台

数仓存储、数据字典、取数工具

分析工具

偏差分析脚本、考核计算工具、图表自动生成

运维工具

场站健康诊断、模型运行状态监控、告警通知